КАРТА ПРОДУКТА ZESTAW_BASIC

Технические данные:

- питание – 230В

- мотор – 80Вт

- блок управления – mdd – 01 (потенциометр)

- в комплекте – блок упрапвления, привод с мотором, комплект элементов для монтажа

- вес комплекта – 3,8кг

- размеры упаковки – 340 х 340 х 190мм

11.

Блок управления медогонки монтируется по левой стороне планки. Плоским ключом „13” прикрутить две гайки M8 на винты, вводимые с низу планки

9.

Усадить корпус электрического привода с мотором на месте снятого ручного привода. Валик „1” должен войти на ось корзины.

7.

* Для медогонок ∅500мм

Крестовидной отверткой прикрутить завесы к крышке.

Медогонки БЕЙСИК ∅500 и ∅600 – замена ручного привода электрическим

6.

* Для медогонок ∅500мм

Открученные завесы переставить на одно отверстие вправо.

Для медогонок ∅600 не применять шаги 5÷8

3.

Открутить пластиковую крышку гайки M8 закрепляющую подставку рычага ручного привода.

2.

Плоским ключом „13” открутить гайку M8, закрепляющую подставку рычага ручного привода.

1.

С помощью имбусового ключа „6” и плоского ключа „13” открутить два винта, крепящие корпус ручного привода к планке ręcznego do belki.  111 11111111111111111

12.

На задней стенке блока управления подсоединить питание мотора.

10.

Плоским ключом „17” докрутить две гайки M10, прикрепляющие электрический привод к планке Валик не может тереться о планку.

8.

* Для медогонок ∅500мм

Крестовидной отверткой прикрутить завесы к планке.

5.

* Для медогонок ∅500мм

Крестовидной отверткой открутить правые завесы передней и задней части крышки.

4.

Снять ручной привод.